Project Geregistreerd kassasysteem

Projectnummer : FRAU 00639

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage

CERTIFICATIEHANDLEIDING & RICHTLIJNEN

GECERTIFIEERD KASREGISTER

Versie 1.2.

07.01.2014

Inhoudsopgave

I. ALGEMENE BEPALINGEN	4

I.1 Doel en draagwijdte	4

I.2 Te gebruiken afkortingen en definities	4

I.3 Juridische grond	4

I.4 Administratieve formaliteiten	5

I.4.1 Documenten	5

I.4.2 Taal en vorm	5

I.4.3 Voorbeeldtoestel	6

I.4.4 Rapport	6

I.4.5 Adres	6

I.5 Testregistraties	7

I.5.1 Precondities	7

I.5.2 Checklist en (scherm)afdrukken	7

I.5.3 Output	8

I.6 Wijzigingen (updates en upgrades)	8

I.6.1 Nieuw certificaat	8

I.6.2 Nieuwe handtekening	9

II. DATA	11

II.1 Configuratie	11

II.1.1 Gebruikersbeheer	11

II.1.2 PLU’s	11

II.1.3 Hashing	11

II.2 Dataopslag	11

II.2.1 Data(base)	11

II.2.2 Elektronisch journaal en logboek(en)	12

II.2.3 Kopiename en leesbaarheid	18

III. SOFTWARE	19

III.1 Identificatie	19

III.1.1 Programmeertaal en besturingssysteem	19

III.1.2 Configuratie bij de installatie	19

III.1.3 Vastlegging en hashing	19

III.2 Standaardfuncties	19

III.2.1 Kortingen en terugnames	19

III.2.2 All-in menu	26

III.2.3 Betaalmedia	30

III.2.4 Wijzigen en splitsen van tafels en splitsen van ticketten	31

III.2.5 Hashing	41

III.3 Verboden functies	41

III.3.1 Wijzigingen	41

III.3.2 Ticket	42

III.3.3 Ondertekening door de FDM en opslag in elektronisch journaal	42

III.3.4 Upgrade naar “geregistreerd kassasysteem”	42

III.3.5 Verboden functionaliteiten	42

III.3.6 Invloed van installatie hardware of software	43

III.3.7 Hashing	43

III.4 Verplichte functies	43

III.4.1 PLU-Hash	43

III.4.2 Aanmeldingsplicht	45

III.4.3 Arbeid	45

III.4.4 Nummering elektronisch journaal	45

III.4.5 Nummering ticketten	46

III.4.6 Hashing	46

IV. COMMUNICATIE MET FDM	47

IV.1 Interface	47

IV.1.1 Pincode	47

IV.1.2 Koppeling FDM	47

IV.2 Notatieregels	48

IV.2.1 Testregistratie	48

IV.3 Requests (identifiers)	49

IV.4 Errorcodes FDM	49

IV.4.1 Verplichte fout-en waarschuwingscodes	49

IV.4.2 Optionele fout- en waarschuwingscodes	50

IV.5 Hashing	50

IV.6 Overige communicaties	50

IV.6.1 Netwerk	50

IV.6.2 Externe toestellen of applicaties	51

IV.6.3 Overzicht van de poorten	51

V. OUTPUT	52

V.1 BTW-ticket	52

V.1.1 Configuratie	52

V.2 Rapporten	52

V.2.1 Configuratie	52

V.2.2 Voorbeeldrapport	52

V.3 Hashing	52

V.4 Overige afdrukken	52

V.4.1 Beschrijving	52

V.4.2 Voorbeeldafdruk	53

VI. OVERIGE	54

VI.1 Identificatie	54

VI.1.1 ECR	54

VI.1.2 POS	54

VI.1.3 Hashing	55

VII. BEDRIJFSPROFIEL	56

VII.1 Interne controle	56

VII.1.1 Logging	56

VII.1.2 Interne organisatie	56

VII.1.3 Risico-analyse	57

VII.2 Externe controle	57

VII.2.1 Andere certificaten	57

VII.2.2 Klanten	57

VII.2.3 Verzekeringsmaatschappij	57

# ALGEMENE BEPALINGEN

## Doel en draagwijdte

Doel van deze handleiding is administratieve richtlijnen op te stellen voor de aanvraag en technische richtlijnen op te stellen voor het verkrijgen van een certificaat.

Het verkrijgen van het certificaat hangt af van volgende drie eisen :

- De juistheid en volledigheid van de gevraagde informatie in deze handleiding

- De vastlegging (hoofdstuk III) voor de gebruiker van de criteria waaraan de kassa moet voldoen; deze  criteria worden in deze handleiding opgesomd

- De output van de testregistraties die onderling moet overeenstemmen en aan bepaalde criteria moet voldoen ; de testregistraties worden in deze handleiding beschreven ; de FOD Financiën kan ook zelf testregistraties uitvoeren met eventuele andere combinaties en parameters om de vooropgestelde criteria te testen

De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om, bijkomend, schriftelijke vragen te stellen of om mondelinge vragen te stellen in een interview, zowel tijdens de certificatie als erna.  Omtrent het verloop en de modaliteiten van een interview zal de FOD Financiën in overleg met de aanvrager praktische afspraken maken.

De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om, bijkomend, bepaalde testen opnieuw te laten uitvoeren in aanwezigheid van een ambtenaar van FOD Financiën, al dan niet met andere configuratie-instellingen of parameters.  De FOD Financiën zal daarbij met de aanvrager van het certificaat praktische afspraken maken m.b.t. de plaats en de modaliteiten van de test(omgeving).

Indien uit vaststellingen bij gebruikers achteraf blijkt dat aan één van de drie eisen hierboven niet meer is voldaan, zal het certificaat worden ingetrokken.

De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om deze handleiding aan te passen indien bepaalde begrippen of criteria onduidelijk of ontoereikend zouden zijn.

## Te gebruiken afkortingen en definities

EJ		Electronisch Journaal

Bps		Bits per seconde

ERD		EntityRelationship Diagram

SHA		Secure Hash Algorithm, gemaakt door de National Security Agency van de VS

PLU		Price Look Up, betekent een artikelcode en bevat steeds een prijs, naam en BTW-code

## Juridische grond

Wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horeca.

## Administratieve formaliteiten

### Documenten

De aanvraag dient te bestaan uit volgende documenten en benodigdheden :

- Aanvraagformulier (zie bijlage I), ondertekend en gedagtekend door iemand die de aanvrager kan verbinden

- Lijst met invoerders en/of verdelers, met vermelding van ondernemingsnummer, juridische vorm, maatschappelijke zetel en contactgegevens (contactpersoon, telefoonnummer, email, website)

- Rapport (inhoud en structuur - zie verder)

- Bijlagen met aparte testrapporten, … : deze dienen genummerd te worden

- Handleidingvoorgebruikers

- Handleiding voor installateurs (indien aanwezig)

- Analyse-, ontwerpdocumentatie en sourcecode : de FOD Financiën behoudt zich het recht voor om (delen van) de analyse-, ontwerpdocumentatie (uml, schema’s, flowcharts, …) en sourcecode op te vragen in geval van twijfel of in het geval een mogelijkheid bij een gebruiker wordt vastgesteld die frauduleus kan gebruikt worden en die nog niet gekend was op moment van certificatie.  Geheimhouding van deze informatie maakt deel uit van het wettelijk beroepsgeheim van ambtenaren van de FOD Financiën.

Bijlagen en rapporten die door externen (andere dan de aanvrager) zijn opgemaakt, dienen de naam van de auteur te vermelden.

### Taal en vorm

- De aanvraag en het rapport moeten in één van de Belgische landstalen opgesteld zijn; de daaropvolgende communicaties en certificatie zullen in dezelfde landstaal gebeuren.

- De bijlagen mogen in het engels of in één Belgische landstaal.

- De gebruikershandleiding moet in minstens één van de drie Belgische landstalen opgesteld zijn.

De aanvraag, met eventuele machtiging, dient in papieren vorm te gebeuren.

De overige documenten mogen in papieren of digitale vorm bezorgd worden.  De voorkeur gaat uit naar digitale vorm.

### Voorbeeldtoestel

#### Fysisch of virtueel

De aanvrager voegt één operationeel voorbeeldexemplaar toe aan zijn aanvraag.  Dit is een fysisch exemplaar van een kassa ofwel een gevirtualiseerd exemplaar dat kan opgeladen worden d.m.v. gratis virtualisatiesoftware, bij voorkeur VMWare indien deze het besturingssysteem ondersteunt.

Het voorbeeldtoestel wordt na certificatie bijgehouden als referentie door de FOD Financiën.

Deze kassa dient minimum reeds 10 PLU’s (waaronder letterlijk de PLU’s die in testregistraties hierna worden gebruikt), 5 gebruikers en 5 tafels te bevatten.

#### Externe hardware

Dit voorbeeldtoestel of gevirtualiseerd exemplaar dient autonoom en volledig te kunnen werken.  Dit betekent dat externe hardware meegeleverd dient te worden indien nodig ; input device (handheld,…), printer, kaarten en kaartlezer (login),..

Een FDM dient niet meegeleverd te worden.

#### Kasregistermodules

Indien de kasregistersoftware deel uitmaakt van een ruimer programma (bv ERP) dient alleen het kasregisterprogramma (module) voorgelegd te worden ter certificatie.

Het is dan ook alleen deze kasregistersoftware die bezorgd dient te worden. Er wordt opgemerkt dat het voorbeeldtoestel of gevirtualiseerd exemplaar volledig en autonoom moet kunnen werken.  Dit betekent dat extra modules of centrale software meegeleverd dienen te worden indien nodig.

### Rapport

1. De aanvrager dient in zijn rapport met informatie en toelichtingen (als bijlage bij de aanvraag) de inhoudelijke structuur en nummering van deze handleiding te volgen.

2. Het rapport dient achteraan als laatste bladzijde een index van de bijlagen te bevatten.

3. Het rapport dient in digitale vorm (pdf-formaat met tekstherkenning) bezorgd te worden.

### Adres

De certificatie-aanvraag dient geadresseerd te worden aan :

Werkgroep GKS

Complex North Galaxy   Toren B 07

Koning Albert II-Laan 33 bus 484

1030 Schaarbeek

## Testregistraties

In deze handleiding worden een aantal testregistraties gevraagd.  Tenzij anders vermeld dienen deze te gebeuren met de volgende criteria :

### Precondities

Er dient vooraf een Z-rapport financieel afgedrukt te worden, teneinde de gevolgen van registraties op de dagtotalen te kunnen vaststellen. Dit z-rapport dient mee opgenomen te worden in het rapport.

Volgende PLU’s dienen hierna gebruikt te worden :

| PLU-code | Omschrijving | Prijs in € incl btw | Btw-tariefcode |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | food1 | 5,00 | B |
| 02 | food2 | 7,00 | B |
| 03 | drink1 | 1,00 | A |
| 04 | drink2 | 1,50 | A |
| 05 | Menudrink | 10,00 | A |
| 06 | Menufood | 40,00 | B |
| 07 | Suggestion | 9,00 | B |
| 08 | Soup | 6,00 | B |
| 09 | Crème brulée | 5,00 | B |
| 10 | Discount | 9,00 | B |

BTW A = 1; 21%

BTW B = 2; 12%

BTW C = 3; 6%

BTW D = 4; 0%

### Checklist en (scherm)afdrukken

De testregistraties dienen te gebeuren volgens de  stappen, die generiek beschreven worden.  Er wordt in deze handleiding bij elke gevraagde testregistratie een checklist met uit te voeren stappen beschreven.

- De kolom “verkregen resultaat” voorziet de nummers van de (scherm)afdrukken die toegevoegd dienen te worden; deze dienen onder de checklist geplaatst te worden en voorzien te worden van een nummer. Op de (scherm)afdrukken dienen de verschillende soorten output geplaatst te worden. De verschillende soorten output binnen een (scherm)afdruk dienen onder elkaar gepositioneerd te worden. Het Z-rapport moet opgenomen worden als schermafdruk 0.

- De kolom “verwacht resultaat” geeft de output weer die op het (scherm)afdruk verwacht wordt (punt 1), samen met de (rekenkundige) gelijkheid of criteria waaraan de verschillende soorten gegevens uit de verschillende soorten output moeten voldoen (punt 2).

- In de kolom “OK” moet de aanvrager formeel aanduiden of het verkregen resultaat beantwoordt aan het verwachte resultaat. Indien het verkregen resultaat effectief beantwoordt aan het verwachte resultaat, dient “OK” ingevuld te worden. Indien niet, dient “Niet OK” ingevuld te worden, met eventueel meer uitleg.

- De checklist voorziet ook de naam en een telefoonnummer van de tester die kan gecontacteerd worden voor meer uitleg

Deze checklist, met daaronder de (scherm)afdrukken, dient alle kolommen te bevatten en geïntegreerd te worden in het rapport (dus niet als bijlage).

### Output

Voor elke testregistratie wordt in de kolom “verwachte resultaat” aangeduid welke (rekenkundige) gelijkheid wordt verwacht van welke output.

De verschillende soorten output worden als volgt aangeduid :

- De verschillende soorten ticketten, volgens de criteria uit de circulaire, aangeduid als ticket

- De weergave van de registratie in het elektronisch journaal, aangeduid als EJ

- De rapporten : x-rapport financieel, x-rapport gebruikers, volgens de criteria uit de circulaire, aangeduid als rapport

- De opslag in de FDM (sd-poort 3), aangeduid als FDM

- Het scherm zoals de gebruiker het te zien krijgt na een bepaalde stap te hebben uitgevoerd, aangeduid als scherm

De verschillende soorten gegevens op de output worden als volgt aangeduid en gedefinieerd :

- Bedrag: dit zijn de maatstaf van heffing per artikel (= aantal x eenheidsprijs), het BTW-bedrag en het totaal te betalen bedrag van de transactie/ticket

- Aantal : dit zijn het aantal artikels/PLU

- PLU-hash : dit is een checksum die aangemaakt wordt door de kassa

- Handtekening VSC : dit is een checksum die aangemaakt wordt door de VSC-kaart in de FDM

- Label : dit is het eventtype gecombineerd met het transactietype (NS, NR, PS, PR, TS, TR)

## Wijzigingen (updates en upgrades)

### Nieuw certificaat

Indien wijzigingen effect hebben

- op de creatie van transactiegegevens (bv een nieuwe module hotelmanagement krijgt voortaan ook de mogelijkheid om ticketten aan te maken, bv er kunnen voortaan ticketten aangemaakt worden d.m.v. handheld)

- op de metadata van de tellers (ECR) of van de velden, tabellen in de database van een POS die de transactiegevens of de gebruikersgegevens bevatten

dan dient een nieuw certificaat aangevraagd te worden.

Met metadata wordt hier bedoeld :

- de naam van de teller of het veld of de tabel

- de veldsoort

### Nieuwe handtekening

#### Administratieve formaliteiten

Indien de wijzigingen geen betrekking hebben op de creatie of metadata van gegevens, dient de houder van een certificaat de  Finan een overzicht van de wijzigingen, de programmabestanden, installatiebestanden en de nieuwe handtekening te bezorgen.  De wijze van bezorging zal meegedeeld worden op het moment van de certificatie.

Daartoe stuurt de houder van het certificaat een mail naar het dienstadres met in het onderwerp : certificaatnummer + “UPDATE”

Het overzicht van de wijzigingen dient bezorgd te worden in de vorm van een digitale lijst (csv-formaat) met volgende velden :

- Omschrijving

- Aanduiding waar de wijziging effect op heeft ; Data, functionaliteit, interface, output, ..

- Citaat van de paragraaf in de gebruikershandleiding indien deze zou aangepast worden.

Wijzigingen dienen echter gegroepeerd te worden tot 12 per kalenderjaar, met uitzondering voor kritische bugs.

#### Termijnen

Wijzigingen mogen pas bij de klanten geïnstalleerd worden nadat de FOD Financiën de informatie en de handtekening heeft geëvalueerd.  Deze evaluatie zal gebeuren binnen de 10 werkdagen indien er geen nieuwe bijkomende testen dienen te gebeuren.

In het geval een nieuw certificaat dient aangevraagd te worden krijgt de kassaproducent vervolgens één maand de tijd om de nodige informatie voor de nieuwe certificatie aan de FOD Financiën te bezorgen.

De FOD Financiën zal dan binnen de drie maanden (te beginnen vanaf ontvangst van de nieuwe informatie) de nieuwe certificatie-aanvraag behandelen.

#### Kritische bugs

Kritische bugs mogen direct geïnstalleerd worden, maar moeten op het zelfde tijdstip worden meegedeeld worden aan de FOD Financiën, samen met de nieuwe handtekening.

Een kritische bug wordt hier gedefinieerd als een bug die tot gevolg heeft dat :

- de veiligheid van de data (zowel transactiedata als andere data) in het gedrang komt

- de intellectuele eigendom van het programma in het gedrang komt

- de operationele werking van de kassa niet meer mogelijk is of in het gedrang komt

Indien zich meerdere kritische bugs achtereenvolgens voordoen, behoudt de FOD Financiën zich het recht voor om de betrouwbaarheid van de operationele werking van de kassa te betwisten.  De FOD Financiën kan hieruit besluiten dat bepaalde technische criteria, hierna beschreven, niet meer gegarandeerd zijn.

# DATA

## Configuratie

### Gebruikersbeheer

Elke gebruiker van het geregistreerde kassasysteem, ongeacht zijn functie binnen de onderneming, dient duidelijk identificeerbaar te zijn aan de hand van zijn of haar identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer/BIS-nummer). Dit nummer wordt opgeslagen in de kelnerprogrammatuur of in de database “gebruikers” van het geregistreerde kassasysteem.

Zie “NL Manager horeca v800 new.doc”, specifiek 3.6Ober namen. Identificatienummer is hierbij tevens te wijzigen.Het toevoegen van een ober moet met behulp van de dealer BackOffice.

Zowel het INSZ- als BIS-nummer zijn opgebouwd uit 11 numerieke karakters. Dit nummer mag op het einde (rechts) aangevuld worden met nullen.

De aanvrager geeft de omschrijving van het gebruikers- en rollenbeheer en de plaats op het kasregister (tabelnaam, veldnaam,..) waar deze gebruikersgegevens (identiteit, tijdsregistraties, logins)  zijn opgeslagen.

Geen rollenbeheer. Alleen dealers kunnen verkopers (gebruikers) toevoegen.

Indien tijdsregistratie mogelijk is beschrijft de aanvrager het gebruik ervan.

Zie “NL Eindgebruiker horeca v800 new.doc”, specifiek 1.1 Prikklok.

De volgende artikelen zijn hiervoor beschikbaar:

1997 Arbeid IN

1998 Arbeid UIT

De aanvrager duidt daarbij de toegangsrechten (lezen, toevoegen, wijzigen, verwijderen) tot de verschillende data aan: data(base) en elektronisch journaal, logboek(en).

### PLU’s

De aanvrager geeft de omschrijving hoe PLU’s kunnen worden ingesteld (aan de hand van een verwijzing naar de gebruikershandleiding). De aanvrager duidt daarbij aan welke PLU’s niet gewijzigd kunnen worden door de gebruiker.

Zie “NL Manager horeca v800 new.doc”, specifiek 3.3 Artikelen aanpassen.

Opmerking, alleen dealers kunnen artikelen toevoegen met speciale leestekens.

De aanvrager beschrijft daarbij hoe de lijst of tabel met PLU-codes en -beschrijving kan opgevraagd worden.

Er wordt opgemerkt dat de PLU’s “arbeid in” en “arbeid uit” niet wijzigbaar mogen zijn. Deze vastlegging dient mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing (zie hoofdstuk III).

### Hashing

Dit gebruikersbeheer en de configuratie van PLU’s dienen mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing (zie hoofdstuk III).

Kassa programma:

/kassa800/BBKassaV800

SHA1: a294296268cd92065f2a0f736b2daf60d5f8e5ef

Deamon voor handheld (staat op kassa)

/usr/symbol/800/symbold

SHA1: 701c6db7534212add9c175ae5459c2ca2f1c77db

/usr/symbol/800/symbold_pc

SHA1: 14143593be482535918dc01b19a34a1f0ee148ff

## Dataopslag

### Data(base)

De aanvrager geeft een gedetailleerde omschrijving (soort, versie,…) welke gegevens door de kassa worden bewaard :

De lijsten dienen als bijlage in digitale vorm bezorgd te worden in een open standaardformaat (csv, xml, json,…).

Zie “Tabellen TrsExport v800 new.xlsx”

#### ECR

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag een lijst van de tellers, met de omschrijving van de betekenis ervan.

Onderstaande tellers zijn ticketnummers;

RekeningCounter

ProformaCounter

TrainingCounter

#### POS

De aanvrager geeft de naam en versie van het databasesysteem.Datastored in memory

De aanvrager geeft een overzicht van de tabellen die ingebrachte gegevens (volgens de definities in punten 4, 5 en 6 van de circulaire) bevatten.  Het overzicht dient weergegeven te worden als een lijst met volgende velden:

- Naamtabel

- Naam veld

- Veldsoort

- Veldlengte

- Korte omschrijving indien de veldnaam niet zelf beschrijvend is (in het Engels, Nederlands of Frans)

Plaats USB key in de kassa en klik vervolgens op “Copy Memory Stick” (bij de manager functies). Gegevens van de kassa worden hierdoor op de USB keyweggeschreven.

Plaats vervolgens deze USB key in een PC/Laptop om de gegevens te bekijken. In de volgende map zijn de bestanden te bekijken:

\BACKUP_<YYYY-MM-DD_HH_MM_SS>\MEMDUMP

Zie “Tabellen TrsExportv800 new.xlsx” voor detailbeschrijving.

De FOD Financiën behoudt zich het recht om de relatie tussen tabellen op te vragen.

### Elektronisch journaal en logboek(en)

#### Criteria opslag en bewaring

Alle ingebrachte gegevens dienen onmiddellijk bij de aanmaak ervan te worden vastgelegd:

- in een elektronisch journaal (voor elektronische kasregisters)

- in een journaalbestand (voor PC-POS kassasystemen).

Met ingebrachte gegevens worden bedoeld:

- de registraties van leveringen van goederen en diensten (incl. toepasselijk BTW-tarief),

- de registratie van aanvang en einde van arbeidsprestatie,

- de aanmaak van trainingstickets,

- de aanmaak van pro forma tickets,

- wijzigingen van prijzen en toepasselijk BTW-tarief,

- correcties en terugnames,

- openingen van de geldlade via de eventueel voorziene kassafunctionaliteit,

- aanmaken van rapporten,

- programmeerstappen en configuratiewijzigingen (met inbegrip van o.a. dataclear,reset, wijzigingen PLU-instellingen, wijzigingen gebruikersgegevens, ...),

- elke boeking (bestelling, terugname, correctie, wijziging, transfer van een tafel, … ) binnen een functionaliteit van tafelbeheer of klantenbeheer of binnen een functionaliteit die een registratie tijdelijk kan onderbreken, pauzeren en hervatten.

Ingebrachte gegevens, andere dan events, mogen evenwel in een afzonderlijke logfile vastgelegd worden.

Het elektronische journaalbestand bevat tevens de inhoud van alle tickets van de verschillende soorten events, met inbegrip van de controlegegevens.

De kassaproducent is vrij om binnen deze criteria de registratie van ingebrachte gegevens te organiseren.

#### Hashing

Het programma (routines,…) dat het elektronisch journaal en het logboek aanmaakt,  mag evenwel niet gewijzigd kunnen worden door de gebruiker en dient derhalve ook mee opgenomen te worden in de handtekening van hashing (zie verder hoofdstuk III)

#### Logboek

De aanvrager geeft aan hoe een gebruiker de loggegevens kan opvragen en hoe logboeken eventueel kunnen geconfigureerd worden.

Plaats USB key in de kassa en klik vervolgens op “Copy Memory Stick” (bij de manager functies). Gegevens van de kassa worden hierdoor op de USB keyweggeschreven.

Plaats vervolgens deze USB key in een PC/Laptop om de gegevens te bekijken. Met behulp van de viewer “JournalLogEventReader.exe” kunnen de Journaals bekeken worden.

Volgende criteria dienen mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing (zie verder hoofdstuk III)

- Er worden geen criteria opgelegd aan de inhoud van het logboek; er wordt alleen vastgelegd welke gegevens vastgelegd moeten worden (zie hoger). De plaats van bewaring (elektronische journaal of logboek) is evenwel vrij. Inhoud moet tekstleesbaar zijn ; er mag evenwel gewerkt worden met codes.

- Het logboek moet een datum en uur bevatten van de bewaarde gebeurtenissen.

- De kassa moet gebeurtenissen opslaan én bewaren

- De kassa mag evenwel geen functie voorzien om de gegevens manueel te wissen of om de overschrijvingstermijn zelf te bepalen. De overschrijvingstermijn moet m.a.w. dezelfde zijn voor elke kassa. Gegevens blijven op het kassasysteem bewaard (met beperking van ruimte op flash disk)

- Gebeurtenissen (dit zijn alle ingebrachte gegevens behalve de transactiegegevens) die centraal (op een server in een client-server configuratie) worden geregistreerd mogen centraal en/of lokaal opgeslagen en bewaard worden.

- De logboeken moeten lokaal (vanuit de horecazaak) consulteerbaar zijn.

De kassaproducent is vrij om binnen deze criteria de registratie van gebeurtenissen in het logboek te organiseren.

Het logboek is te lezen op de USB stick (backup) onder folder backup..\bbklog. Deze is ook te lezen via de “JournalLogEvenReader” Onder tabblad “default”. De events en de letterlijke afdruk af ticket gegevens zijn ook te sorteren op datum tijd volgorde.

De gegevens worden bewaarde, zolang er plaats is op de flash memory (4Gbyte).

Telnet en FTP alleen voor Dealers met beveiligd wachtwoord. Niet toegankelijk voor eind gebruikers

Telnet procedure:

Inloggen met telnet<IP address>

Inlognaam

Wachtwoord

Bestanden structuur op de flash is te bekijken, via de standaard Linux commando’s

ls

cd /

etc..

Change folder:

cd /kassa800

ls –l

cd Data

Mount van een USB stick

mount –tdos /dev/hd2t12 /usbstick

unmount

umount /usbstick

#### Elektronisch journaal

De aanvrager dient aan te geven of het elektronisch journaal wordt bewaard op de FDM (sd-kaart) of  het elektronisch journaal lokaal in de horecazaak consulteerbaar is.

Indien het elektronisch journaal lokaal consulteerbaar is, dient de aanvrager de manier van consulteren te beschrijven.

Via USB kan je een backup maken naar de USB stick. In de map backup…\FDM.1  hierin staat per maand het electronisch Journaal. Te lezen via “JournalLogEvenReader”, onder tabblad “BlackBox”.

Het onderscheid tussen afdruk tussenrekeningen en nieuwe registratie is te zien in dit bestand: Tussenrekening “proforma ticket” bijkomende bestelling Itm new.

De letterlijke afdruk van de ticketten is te vinden in: backup..\Journal. Ook te lezen via “JournalLogEventReader” onder tabblad default.

Omschrijving consulteren Elektronisch journaal is gelijk aan Logboek. Zie omschrijving II.2.2.3 Logboek.

#### Overzicht opslag van registraties

De aanvrager geeft een lijst van de verschillende soorten registraties met de plaats van opslag.

De lijst dient bezorgd te worden in een tekst-leesbaar formaat.

De lijst dient er al volgt uit te zien :

| Omschrijving ingebrachte gegevens | Plaats van opslag : Elektronisch journaal / Logboek | Eventlabel in geval van een transactie * |
| --- | --- | --- |

| Omschrijving | Bestandslocatie kassa | Bestandslocatie USB Stick |
| --- | --- | --- |
| Systeemlog met onderandere Events, MoveSplit, ItemDelete, ItemReturn, Item Packed, TrsDelete. | /kassa800/Data/bbklog.txt | \BACKUP_<YYYY-MM-DD_HH_MM_SS>\ bbklog.txt |
| Journal met rapportoutput. | /kassa800/Data/Journal.txt | \BACKUP_<YYYY-MM-DD_HH_MM_SS>\ bbklog.txt\Journal.txt |
| Journal met Fiscal Data Module gegevens. | /FDM.1/<YYYY>/<MM>/Journal.txt | \BACKUP_<YYYY-MM-DD_HH_MM_SS>\ FDM.1\<YYYY>\<MM>\Journal.txt |
| MemoryDump | Nvt | \BACKUP_<YYYY-MM-DD_HH_MM_SS>\MEMDUMP\ |

* indien het een transactie betreft dient het label van het event- en transactietype weergegeven te worden (NS, NR, TS, TR, PS, PR )

Events NS, NR, TS, TR, PS, PR worden geplaats in de Journal van FDM.1. Met behulp van de JournalLogEventReader zijn deze apart weer te geven.

De omschrijving mag generiek zijn.

#### Testregistraties pro forma

De aanvrager doet voor elk beschikbaar type van pro forma registratie die hieronder is beschreven een testregistratie volgens de stappen in de checklist(s) :

Testregistratie 1 : pro forma modus

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro forma modus aanzetten | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruikermoetzichaanmelden |  |
| Registratie van 1 artikel food1 en 1 artikel drink1 aan klant 1 | (Scherm)afdruk 2 | - EJ, FDM, ticket - Totaalbedrag BTW, totaal bedrag incl. BTW, totaalbedrag excl. BTW en label PS gelijk in beide outputs ; EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie Artikel voeding en drank staan op twee verschillende lijnen in EJ Ticket : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  | Dhr. Biesbroeck +31(0)114-370707 |  |

Login met “Ober 1”

Klik op “Klanten”

Kies een klant; “L”, selecteer de naam en klik op “Kies klant”

Selecteer artikelen. Klik op “Tussen Rek.”

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” of de export functie worden de tabellen geëxporteerd (zie omschrijving II.2.1.2 POS)

Testregistratie 2 : tafelbeheer

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Tafelbeheer aanzetten | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruikermoetzichaanmelden |  |
| Bestelling van 1 artikel food1 en 1 artikel drink2 aan klant 2 | (Scherm)afdruk 2 | - EJ,FDM, ticket - Bedragen en label PS gelijk in beide outputs EJ : artikel voeding en drank staan op twee verschillende lijnen EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie Ticket : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Login met “Ober 1”, Klik op “Klanten”,

Kies een klant; “J”, selecteer de naam en klik op “Kies klant”

Klik op “Druk rekening”

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” of de export functie worden de tabellen geëxporteerd (zie omschrijving II.2.1.2 POS)

Testregistratie 3 : tussenrekening / rekeningoverzicht

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekeningoverzicht opvragen/ tussenrekening opvragen van klant 1 en 2 uit vorige testregistraties | (Scherm)afdruk 1 | - EJ, scherm en x-rapport financieel - Bedragen en labels PS gelijk in beide outputs EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie Rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Login met “Manager 1”, Klik op “Manager”, Klik op “X-FINANCIEEL”

### Kopiename en leesbaarheid

De FOD Financiën wil bij controles na certificatie de originele data, het elektronisch journaal en het logboek van de kassa kunnen controleren.

Daartoe dient er toegang tot de data van de kassa voorzien te zijn waarlangs het nemen van een kopie mogelijk is.

De aanvrager dient te omschrijven hoe data kunnen gekopieerd worden en hoe configuratie-instellingen afgedrukt/uitgelezen kunnen worden.

De aanvrager dient een middel en de informatie aan te reiken die de FOD Financiën in staat stelt data te kunnen lezen; odbc-driver, script,sleutel,…

Informatiedragers om te kopiëren dienen niet door de aanvrager ter beschikking worden gesteld.  Zij zullen door de FOD Financiën zelf worden aangereikt aan de controlerende ambtenaren.

- USB-Stick:

Manager, “Copy memory Stick”

Volledige data wordt opgeslagen op memory stick. Wordt een folder op memory stick gemaakt op datum + tijd.

- Telnet: *

telnet <IP adress>  (Zie header kassa)

Inlognaam

Wachtwoord

Lezen op de flash, met de standaard Linux commando’s.

vb.

ls   (lees folder)

ls –l  (lees folder, met extra file informatie, datum, tijd, rechten

de rechten beginnen met een “d” is een directory i.p.v. een file)

cd    (change directory)

cd /kassa800   (ga naar kassa folder)

kassa programma:

/kassa800/BBKassaV800

vb:

- FTP: *

IP address  (Zie header kassa)

Inlognaam

Wachtwoord

File transfer via FTP

*) inlognaam: unitouch   password: 2014unitouch#

# SOFTWARE

## Identificatie

### Programmeertaal en besturingssysteem

De aanvrager geeft de naam (met versie) van de programmeertalen waarmee de kassa functioneert, samen met de besturingssystemen (Operating Systems) die voor deze kassa voorzien zijn.

Programmeertaal: C, Besturingssysteem: QNX6

De aanvrager geeft eveneens de naam van de ontwikkelingstools (compilers,ide’s,..) waarmee de software geprogrammeerd werd.

Programmeertaal: C

Editor : eclipse

### Configuratie bij de installatie

De aanvrager beschrijft de parameters die bij installatie geconfigureerd moeten worden.  De aanvrager duidt daarbij aan welke van deze parameters vastliggen en niet meer gewijzigd kunnen worden. Hiervoor volstaat een verwijzing in de handleiding.

Parameterswelke van belang zijn staan vast in de source en zijn niet te wijzigen.

### Vastlegging en hashing

Doel is om zekerheid te krijgen dat de kassa(versie) bij een gebruiker werkelijk overeenstemt met deze die gecertifieerd is.  Er wordt in deze handleiding aangegeven wat precies moet vastgelegd worden en derhalve niet meer wijzigbaar (fixaties) mag zijn voor de gebruiker.

Deze fixaties dienen vastgelegd te worden in programmacode van de software.

De aanvrager geeft een overzicht van de fixaties met de naam/namen van de programmabestand(en).

Programmabestand(en):

BBKassaV800

De aanvrager geeft bovendien de sha1-handtekening van de betrokken programmatuurbestanden.

Open een telnetsessie naar de kassa (en login met de verkregen gebruikersnaam en wachtwoord):

TELNET 192.168.0.66

# cd /kassa800/bin

# ./sha1 /kassa800/BBKassaV800

SHA1 Handtekening:

b6cae8fbb211366878fd70c689f1d91d40fb9fef

Het vastleggen (fixatie) is een criterium voor het al dan niet toekennen van het certificaat.

Kassysystemen die met een upgrade naar een gecertifieerd kassysteem gaan, dienen de hashing/handtekening en betrokken programmabestanden van de vorige versie(s) mee te geven.

## Standaardfuncties

### Kortingen en terugnames

De aanvrager beschrijft de verschillende mogelijkheden (functies, toetsencombinaties, binnen welke events) om korting toe te kennen of terugnames te doen. De aanvrager kan hiervoor verwijzen naar de gebruikershandleiding.

Zie voor kortingen “NL Eindgebruiker horeca v800 new.doc”, specifiek

6.27.1 %Percentage en 6.27.2Bonkorting.

Zie voor terugnames “NL Eindgebruiker horeca v800 new.doc”, specifiek 6.8  Minus (retour)

#### Testregistraties korting

De aanvrager doet voor elke type van korting een testregistratie volgens de stappen in de onderstaande checklist :

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Start functie die bestellingen toelaat | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruiker moet zich aanmelden |  |
| Bestelling van 1 artikel food1 en 1 artikel drink1 – tafel 1 | (scherm)afdruk 2 | - EJ en FDM - Bedragen en label PS gelijk in beide outputs EJ : artikel voeding en drank staan op twee verschillende lijnen EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs |  |
| Ingave korting 10 % - tafel 1 | (scherm)afdruk 3 | - Scherm, FDM en EJ - Totaal te betalen bedrag x 10 % = bedrag korting Registratie korting als aparte lijn in EJ Bedragen en label PS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs |  |
| Afrekening en afdruk ticket – tafel 1 | (scherm)afdruk 4 | - EJ, FDM, Ticket en x-rapport financieel Bedragen en label NS gelijk in de outputs EJ : artikel voeding en drank staan op twee verschillende lijnen EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs (behalve rapport) Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Klik “Ober 1”

Klik op tafel met nummer “10”, selecteer de artikelen.

Klik op “Afreken”.

Geef 10 in en druk op de knop “Korting %”, druk vervolgens op “Rekening”

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” of de export functie worden de tabellen geëxporteerd (zie omschrijving II.2.1.2 POS)

Proforma regels:

Normal sales, transactie regels:

6 Euro van vorig voorbeeld; 5,40 Euro van huidig voorbeeld = 11,40 Euro

Extra test; korting op 1 artikel.

Logon als “Ober 1”. Klik op tafel met nummer “10”, selecteer de artikelen. Selecteer Drink1 in de lijst (rechts). Geef 10 in en druk op de knop “%”.

Klik op “Druk Rekening”.

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” of de export functie worden de tabellen geëxporteerd (zie omschrijving II.2.1.2 POS)

Proforma regels:

Normal sales, transactie regels:

#### Testregistraties terugname

De aanvrager een testregistratie volgens de stappen in de onderstaande checklist :

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Start functie die bestellingen toelaat | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruikermoetzichaanmelden |  |
| Bestelling van 4 artikelen food1 en 5 artikelen drink 1 – tafel 1 | (scherm)afdruk 2 | - EJ en FDM - Bedragen en label PS gelijk in de outputs EJ : artikel voeding en drank staan op twee verschillende lijnen EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs |  |
| Ingave terugname 3 artikelen food1 en 4 artikelen drink1 – tafel 1 | (scherm)afdruk 3 | - EJ en FDM - Bedragen en label PR gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs EJ : artikel voeding en drank staan op twee verschillende lijnen EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedrag van registratie |  |
| Afrekening verkoop en afdruk ticket – tafel 1 | (scherm)afdruk 4 | - EJ, FDM en Ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs (behalve x-rapport) EJ : artikel voeding en drank staan op twee verschillende lijnen EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Ingave terugname van 2 artikelen food1 en 2 artikelen drink1 die hierboven zijn afgerekend – tafel 1 | (scherm)afdruk 5 | - EJ, FDM en Ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NR gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs (behalve x-rapport) EJ : som van de bedragen per PLU/artikel = totaalbedragen van registratie Registratie terugname als aparte lijn in EJ Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Klik “Ober 1”

Klik 3 maal Food1 en daarna de knop “Fout”, Klik 4 maal op Drink1 en daarna op de knop “Fout”.

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

### All-in menu

Het principe is dat de menu wordt opgesplitst per btw-tarief.

Indien de belastingplichtige-uitbater deze prijs niet wenst te splitsen, dan dient het geheel onderworpen te worden aan het hoogst toepasselijke tarief.  Als het echter een all-in menu is met minimum 3 gangen, mag de menu forfaitair opgesplitst worden volgens een verhouding 35 % drank – 65 % voeding.

Hieronder worden de regels voor registratie opgesomd.

#### Het menu bestaat enkel uit artikelen aan hetzelfde BTW-tarief

Dan heeft de belastingplichtige-uitbater de vrije keuze :

- ofwel een PLU met de menu-omschrijving en een vaste prijs en BTW-code

1.	1	MENUFOOD			40,00	B

SHA-1 over 1 PLU-lijn:

SHA1(0001MENUFOOD            00004000B)

Waarde = 71112e25304978d844d0f295c26fd20c6fed7f20

- ofwel de afzonderlijke artikelen met hun tweede (menu-) prijs vermelden en BTW-code

2.	1	SOUP				6,00	B

1	SUGGESTION			9,00	B

1	CRÈME BRULÉE		5,00	B

SHA-1 over 3 PLU-lijnen: SHA1(0001SOUP                00000600B0001SUGGESTION          00000900B0001CREMEBRULEE         00000500B)

Waarde = 5a8a739452ea51e0ed929f77c6d9b4887b073123

- ofwel de afzonderlijke artikelen met hun normale vaste prijs vermelden en BTW-code en een extra PLU –lijn bijvoegen met de totale menukorting met vermelding van het bedrag en BTW-code

3.	1	SOUP				6,00	B

1	SUGGESTION			9,00	B

1	CRÈME BRULÉE		5,00	B

1	DISCOUNT			-9,00	B

SHA-1 over 4 PLU-lijnen:

SHA1(0001SOUP                00000600B0001SUGGESTION          00000900B0001CREMEBRULEE         00000500B0001DISCOUNT            00000900B)

Waarde = f5b16966d74de39601f31160b387b87220d75db1

#### Het menu is samengesteld uit artikelen met verschillende BTW-tarieven

Dan dient de globale menuprijs opgesplitst te worden over de verschillende BTW-tarieven.

- Indien de belastingplichtige-uitbater deze prijs niet wenst te splitsen, dan dient het geheel onderworpen te worden aan het hoogst toepasselijke tarief, wat concreet zal resulteren in het boeken van 1 PLU-lijn met 1 BTW-code:

4.	1	MENU DRINK		.	10,00	A

SHA-1 over 1 PLU-lijn:

SHA1(0001MENUDRINK           00001000A)

Waarde = 014882a765df68d307bea9381f4a0c8b4b5b1178

- Indien het menu “all-in” bestaat uit minstens drie gangen en de inbegrepen dranken geen sterke dranken of champagne bevatten, mag de belastingplichtige-uitbater een niet dwingende forfaitaire uitsplitsing van 35 % dranken – 65 % maaltijden toepassen. Dit zal concreet resulteren in het boeken van 2 PLU-lijnen, waardoor het onderscheid dranken-maaltijden duidelijk blijkt:

5.	1	MENUFOOD			32,50	B

1	MENU DRINK			17,50	A

SHA-1 over 2 PLU-lijnen:

SHA1(0001MENUFOOD            00003250B0001MENUDRINK           00001750A)

Waarde =d83281bc2646f0577a177960c766cb89ee3c1514

- Indien het menu (ongeacht het aantal gangen) te verkrijgen is met of zonder dranken (m.a.w. het drankensupplement wordt apart vermeld op de menukaart en correspondeert met de normale tarieven van de betrokken dranken op de tariefkaart) kan de belastingplichtige-uitbater handelen zoals in voorgaand voorbeeld en de menu opsplitsen in 2 PLU-lijnen:

6.	1	MENU FOOD			40,00	B

1	MENU DRINK			10,00	A

SHA-1 over 2 PLU-lijnen:

SHA1(0001MENUFOOD            00004000B0001MENUDRINK           00001000A)

Waarde = 05475afbd83053c9cefb76679fd561a4e8a388b1

- Indien het menu (ongeacht het aantal gangen) te verkrijgen is met of zonder dranken (m.a.w. het drankensupplement wordt apart vermeld op de menukaart) kan de belastingplichtige eveneens opteren om zowel voor de maaltijden als de dranken of voor één van beiden categorieën alleen de normale prijs van de menu-onderdelen te vermelden, samen met de menukorting. In het voorbeeld hieronder wordt dit enkel toegepast voor de maaltijden, omdat de inhoud van het drankensupplement niet gekend is (klant kan kiezen tussen frisdranken, bieren en/of wijnen):

7. 	1	SOUP				6,00	B

1	SUGGESTION			9,00	B

1	CRÈME BRULÉE		7,00	B

1	DISCOUNT			-9,00	B

1	MENU DRINK			10,00	A

SHA-1 over 5 PLU-lijnen:

SHA1(0001SOUP                00000600B0001SUGGESTION          00000900B0001CREMEBRULEE         00000700B0001DISCOUNT            00000900B0001MENUDRINK           00001000A)

Waarde = 0372d9a4dbd23c8234cfbf61285ad6f86964930f

De aanvrager beschrijft welke van de 7 bovenstaande opties (+ eventuele varianten) mogelijk zijn en hoe ze kunnen worden ingesteld.  Dit mag gebeuren aan de hand van een verwijzing naar de gebruikershandleiding.

Opties: 1, 4 &6variant. Menu’s kunnen aangemaakt worden met behulp van dealer BackOffice.

#### Testregistraties

De aanvrager doet voor de opgesomde en beschikbare opties een testregistratie volgens de stappen in de onderstaande checklist :

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Start functie die verkopen toelaat | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruiker moet zich aanmelden |  |
| Verkoop van artikels volgens voorbeelden hierboven | (scherm)afdruk 2 | - EJ, FDM, ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs Bedragen opgesplitst per BTW-tarief als het menu bestaat uit artikelen met verschillend BTW-tarief Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Voorbeeld “Menu Drink” en “Menu Food” bij elkaar toegevoegd (Prijzen hangen aan hoofdartikelen).

Login als “Ober 1”/”Manager 1”.Klik op tafel met nummer “10”, kiesartikel “Menu Drink” en vervolgens op “Menu Food”.

Opmerking: Rangen met 1 artikel zijn ingesteld op automatische keuze.

Druk op “Terug”

Druk op “Druk rekening”

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” of de export functie worden de tabellen geëxporteerd (zie omschrijving II.2.1.2 POS)

Proforma regels:

Normal sales, transactie regels:

Voorbeeld “Menu Drink And Food” in 1 artikel (Prijzen hangen aan sub artikelen).

Login als “Ober 1”/”Manager 1”. Klik op tafel met nummer “10”, kiesartikel “Menu Drink And Food”.

Kies de rangen van het menu. Opmerking: Rangen met 1 artikel zijn ingesteld op automatische keuze.Na alle rangen te hebben geselecteerd; Druk op “Terug”

Druk op “Druk rekening”

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” of de export functie worden de tabellen geëxporteerd (zie omschrijving II.2.1.2 POS)

Proforma regels:

Normal sales, transactie regels:

50 Euro van vorig voorbeeld, 21,50 Euro van huidig voorbeeld = 71,50 Euro

### Betaalmedia

#### Definitie

Hiermee wordt bedoeld : de functie die opvolgt en berekent hoeveel geld op welke manier (contant, kredietkaart, maaltijdcheques,..) betaald is.

#### Soorten

Indien deze functie is voorzien, beschrijft de aanvrager welke betaalmedia geregistreerd kunnen worden.

Zie voor meer informatie over Betaalmedia:

“NL Eindgebruiker horeca v800 new.doc”;specifiek in 6.14 Afrekenen.

Zie voor meer informatie over Verplaatsen van tafels:

“NL Eindgebruiker horeca v800 new.doc”;specifiek in 6.13 Splits / Verplaats.

De aanvrager beschrijft hoe deze teller manueel kan aangepast worden in functie van het contante startgeld aan het begin van een dag.

### Wijzigen en splitsen van tafels en splitsen van ticketten

#### Gebruik

De aanvrager beschrijft hoe een gebruiker tafels kan wijzigen en/of splitsen en hoe een gebruiker ticketten (of de betaling ervan) kan splitsen. De aanvrager beschrijft daarbij in welke eventtypes dit wel of niet mogelijk is. De beschrijving mag gebeuren aan de hand van een verwijzing naar de handleiding.

#### Testregistraties

De aanvrager doet voor de verschillende beschikbare mogelijkheden een testregistratie.

Testregistratie 1 : splitsing ticket

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Start functie die bestellingen toelaat | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruiker moet zich aanmelden |  |
| Bestelling van 3 artikels food1, 3 artikels food2 en 6 artikels drink1 | (scherm)afdruk 2 | - EJ en FDM - Bedragen en label PS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs |  |
| Splitsing ticket 1/rekeningoverzicht in volgende ticketten : ticket 2 : 2xfood1 + 1xfood2+ 1xdrink1 ticket 3 : 1xfood1 + 2xfood2 + 2xdrink1 ticket 4 : 3xdrink1 | (scherm)afdruk 3 | - EJ en FDM - Bedragen en label PS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs EJ : Bedragen ticket 1 = som van de respectievelijke bedragen van ticket 2, 3 en 4 |  |
| Finalisering/verkoop – afdruk ticket | (scherm)afdruk 4 | - EJ, FDM, ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de EJ en FDM Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Testregistratie 2 : splitsing tafel

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Start functie die bestellingen toelaat | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruiker moet zich aanmelden |  |
| Bestelling van 5 artikels food1 en 7 artikels drink1 – tafel 1 | (scherm)afdruk 2 | - EJ en FDM - Bedragen en label PS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs |  |
| Splitsing tafel 1 in 2xfood1 + 3xdrink1 en 3 xfood1+ 4xdrnk1 | (scherm)afdruk 3 | - EJ, FDM en x-rapport financieel - Bedragen en label PS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in EJ en FDM EJ : Bedragen ticket 1 = som van de respectievelijke bedragen van ticket 2, 3 en 4 die aan tafels 2,3 en 4 gelinkt zijn Rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Finalisering/verkoop – afdruk ticket | (scherm)afdruk 4 | - EJ, FDM, ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de EJ en FDM Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Testregistratie 3 : wijziging tafel

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Start functie die bestellingen toelaat | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruiker moet zich aanmelden |  |
| Bestelling van 5 artikels food1 en 7 artikels drnk1 – tafel 1 | (scherm)afdruk 2 | - EJ en FDM - Bedragen en label PS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs |  |
| Wijziging tafel 1 naar tafel 2 | (scherm)afdruk 3 | - EJ, FDM en x-rapport financieel - Bedragen en label PS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de EJ en FDM |  |
| Finalisering/verkoop – afdruk ticket | (scherm)afdruk 4 | - EJ, FDM, ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de EJ en FDM |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

### Hashing

De organisatie van de hoger beschreven standaardfuncties, zoals die binnen de gecertifieerde kassa voorzien wordt voor de gebruiker, dient mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing. (zie hoger)

## Verboden functies

### Wijzigingen

#### Registratie

Een geregistreerd kassasysteem mag geen functies hebben die het mogelijk maken om reeds vastgelegde registraties te verwijderen, te veranderen, tussen te voegen of toe te voegen.

Dergelijke mogelijkheid mag noch manueel noch op een geautomatiseerde manier voorzien worden.

Zo mag een eventtype niet meer gewijzigd kunnen worden als de registratie aangevangen werd.

Export van data is toegankelijk via de manager knop. Zie II.2.1.2 POS.

Import van data is afgeschermd en wordt als volgt gedaan. In dit voorbeeld wordt uitgegaan dat de (geexporteerde en nu te importeren) data staat in de volgende map op de kassa: /exportblackbox. Login met Telnet (met het verkregen username en wachtwoord):

telnet 192.168.0.66

Ga naar de volgende map.

# cd /kassa800/bin

Importeer de data met het volgende commando waarbij achter –p het verkregen wachtwoord staat:

# ./TrsImport -d/exportblackbox -pXXXXXXXX

#### Correcties/terugnames zonder registratie

Zo dienen bijvoorbeeld correcties en terugnames die gebeuren binnen een nog niet afgerond ticket duidelijk op dit ticket vermeld te worden als een negatieve registratie, in een afzonderlijke lijn per artikel (of desgevallend departement). Hetzelfde geldt voor correcties, annulaties en terugnames die uitgevoerd worden binnen de functionaliteit van tafelbeheer.

Er wordt opgemerkt dat elke begonnen verkoopsregistratie, ongeacht binnen welke functionaliteit en ongeacht binnen welk eventtype, finaal dient te resulteren in een kassaticket, ook al heeft dit een totale ticketwaarde die gelijk is aan nul.

Andere aanpassingen aan orders binnen een nog niet afgerekende tafel (bijboekingen, correcties van aantallen en artikelen, annulaties van orderlijnen, terugname van artikelen, e.d. …), dienen eveneens via afzonderlijke lijnen op het uiteindelijke BTW-kasticket worden aangebracht.

Bij het verwijderen van artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 2 situaties:

- Void – Artikelen wordt ingegeven en daarna wordt op de knop “Einde Bestelling” gedrukt. Het desbetreffende account (tafel) wordt opnieuw geopend en de gewenste artikelen worden verwijderd.

Er wordt een nieuw ticket aangemaakt dat naar FDM en EJ wordt gestuurd.

Hierbij wordt de data van de verwijderde artikelen weggeschreven in de Eventlog.

2) Fout knop – Order (met artikelen) wordt ingegeven. Nog voordat op de knop “Einde Bestelling” wordt gedrukt wordt de gewenste artikelen worden verwijderd.

Hierbij wordt de data van de verwijderde artikelen weggeschreven in de Eventlog.

Via de “JournalLogEventReader” tab “Default” bbklog en Item deleted

Eventlog op de kassa NIET wijzigbaar door een gebruiker (alleen een dealer)

#### PLU-Instellingen

Een geregistreerd kassasysteem mag geen functie hebben die het mogelijk maakt om voorgeprogrammeerde instellingen (omschrijving, eenheid, prijs, BTWBTW-tarief, …) van artikelen en diensten tussen de input van de handeling en de finalisatie van het BTW-kasticket te wijzigen.

### Ticket

#### Kopie ticket

Een geregistreerd kassasysteem mag geen kopie van het BTW-kasticket kunnen afdrukken, ongeacht in welke vorm.

#### Ticket NS/NR zonder handtekening

Een geregistreerd kassasysteem mag geen mogelijkheid hebben om een BTW-kasticket (eventtype NORMAL) af te drukken vooraleer de handeling/het ticket gefinaliseerd wordt. Dit betekent dat een afdruk niet mogelijk mag zijn zonder dat het kassasysteem van de FDM een handtekening heeft ontvangen.

#### Ticket TS/TR/PS/PR met handtekening

Op andere tickets dan BTW-kastickets (in bijzonder training- en pro forma tickets) mag de aan het ticket door de FDM toegekende handtekening niet afgedrukt worden.

#### NS negatief – NR positief

Terugnames dienen steeds apart geregistreerd te worden in een terugnameticket (label NORMAL REFUND, zie hieronder). Het totaalbedrag van een BTW-kasticket (label NORMAL SALES) kan derhalve nooit negatief zijn.

### Ondertekening door de FDM en opslag in elektronisch journaal

De functies die er voor zorgen dat de transactiedata naar de FDM worden verstuurd ter ondertekening en vervolgens in het elektronisch journaal opslagen worden, mogen niet omzeild kunnen worden.

### Upgrade naar “geregistreerd kassasysteem”

Een aantal bestaande kassasystemen zullen d.m.v. een upgrade omgevormd kunnen worden tot een geregistreerd kassasysteem.

Er mag geen mogelijkheid bestaan om deze aanpassing terug te zetten (reverse), ook niet met een paswoord.

Upgrade naar “geregistreerd kassasysteem” is alleen mogelijk door de dealer. Het systeem kan daarna niet meer terug gezet worden door de klant. Het is een compleet nieuwe installatie van de software.

Verboden functionaliteiten

Een geregistreerd kassasysteem mag geen mogelijkheid bieden om de instellingen (parameters), op welke wijze ook, zo aan te passen dat de verboden functionaliteiten toch mogelijk worden.

Parameters die van belang zijn voor geregistreerd kassasysteem zitten vast in source code. Het verzetten van de parameters heeft geen effect op de werking. Klant heeft overigens geen toegang tot specifieke instellingen. Dit gebeurt uitsluitend via de dealer.

### Invloed van installatie hardware of software

Er mag geen hard- of software worden aangesloten op of geïntegreerd zijn in het geregistreerde kassasysteem, die de normale werking van de functies die zijn vermeld in deze circulaire beïnvloedt, wijzigt of verstoort. Wordt hier ook bedoeld: niet gecertificeerde kassasoftware of kassaprogramma, dat is geïnstalleerd of functioneert op een geregistreerd kassasysteem.

Wanneer een ander perifeer stuk hardware wordt aangesloten op het kassasysteem, mag dit geen enkele invloed hebben op de functionaliteiten van de FDM van de controlemodule.

Er is geen externe hardware en/of software om de werking te beïnvloeden. Een extern stuk hardware dat stoort kan maximaal resulteren in het totaal niet werken van de kassa en/of FDM.

### Hashing

Deze verboden functies dienen ontoegankelijk gemaakt te worden voor de gebruiker.  Deze ontoegankelijkheid dient mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing (zie hoger).

## Verplichte functies

### PLU-Hash

#### Criteria

Het geregistreerd kassasysteem moet uitgerust zijn met een algoritmegenerator, die op basis van de artikelgegevens (ook wel PLU-gegevens genoemd en meer bepaald de omschrijving, het aantal, de verschuldigde prijs van die handeling en de verwijzing naar het toepasselijk BTWBTW-tarief) van de ticketten met betrekking tot het eventtype NORMAL een hashwaarde berekent, die samen met de ticketgegevens naar de controlemodule worden gestuurd.

Het algoritme waarmee de hash-waarde zal worden berekend is van het type SHA-1.

Dit algoritme zal berekend worden rekening houdend met volgende lay-out- en formaatbepalingen:

enkel ASCII karakters mogen gebruikt worden en meer bepaald enkel hoofdletters (AZ) en cijfers (0-9)

geen leestekens mogen gebruikt worden

er wordt geen scheidingsteken gebruikt tussen de velden en records

meldingen (bakwijzen, keukenberichten, …) wordt niet meegerekend als PLU-lijn

volgendeveldlengteswordengehanteerd:

- aantal items: 4 karakters met de absolute waarde, waarbij het veld vooraan (links) desgevallend wordt opgevuld met nullen (0) (dus zonder indicatie van verkoop, terugname, annulering lijn, …); eventueel gewicht wordt uitgedrukt in gram, eventueel volume in milliliter, waarbij grote aantallen links worden afgekapt, waardoor enkel de laatste 4 digits ervan in de PLU hash worden verwerkt;

- PLU omschrijving: 20 karakters, spaties tussen tekst worden weggelaten, het veld wordt daarna desgevallend achteraan (rechts) opgevuld met spaties; eventuele langere tekst wordt na de 20 karakters rechts afgekapt;

- Totale PLU prijs: 8 karakters met de absolute waarde, waarbij het veld vooraan (links) wordt opgevuld met nullen (0) (dus zonder indicatie van verkoop, terugname, annulering lijn, …)

- PLU BTW-code: 1 karakter

- Totale vaste recordlengte voor één PLU lijn is bijgevolg: 33 karakters

er wordt geen scheidingsteken gebruikt voor de decimalen in de prijs

Indien een ticket naar aanleiding van een verkoop geen PLU-lijnen bevat (bijvoorbeeld indien per vergissing een registratie werd gestart, zonder input van enige transactie, verkoop/terugname) dient een SHA-1 waarde berekend te worden over een lege string. Concreet: SHA1(). De bekomen SHA-1 waarde voor een lege string zal steeds gelijk aan:

da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.

#### Testregistratie

De aanvrager doet een testregistratie van een ticket zonder PLU-lijnen.

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Start functie die bestellingen toelaat | (Scherm)afdruk 1 | - Scherm - Gebruiker moet zich aanmelden |  |
| Verkoop van 0 artikels zonder PLU-lijnen volgens voorbeeld hierboven | (scherm)afdruk 2 | - EJ, FDM, ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs PLU-hash = da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

#### Conversietabel

In voorkomend geval dat speciale tekens worden gebruikt in de PLU-omschrijving, dienen deze voor de berekening van de SHA-1 omgezet te worden naar de eerder vermelde ASCII karakters, volgens onderstaande omzettingstabel:

| Omrekeningstabel |  |
| --- | --- |
| Speciaal teken | te gebruiken teken |
| Ä Å Â Á À â ä á à ã | A |
| Æ æ | AE |
| ß | SS |
| ç Ç | C |
| Î Ï Í Ì ï î ì í | I |
| € | E |
| Ê Ë É È ê ë é è | E |
| Û Ü Ú Ù ü û ú ù | U |
| Ô Ö Ó Ò ö ô ó ò | O |
| OE oe | OE |
| ñ Ñ | N |
| ý Ý ÿ | Y |

Speciale tekens die niet voorkomen in deze tabel worden voor de berekening van de SHA-1 gewoon weggelaten (net zoals leestekens).

### Aanmeldingsplicht

Een gebruiker die handelingen wil registreren, moet zich eerst aanmelden op het geregistreerde kassasysteem. Bovendien mag op het geregistreerde kassasysteem geen enkele bewerking mogelijk zijn zonder dat een gebruiker is aangemeld.

### Arbeid

Een geregistreerd kassasysteem dient voorzien te zijn van twee (2) geblokkeerde PLU’s (artikelen) met volgende detailgegevens:

- omschrijving: respectievelijk, “ARBEID IN” en “ARBEID UIT”

- bedrag: 0 euro

- kassatechnisch van deze PLU’s onder het BTWBTW-tarief van 0 %.

#### Testregistratie

De aanvrager doet registraties “arbeid in” en “arbeid uit” voor het eventtype Normal.

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Registratie Arbeid In – gebruiker 1 | (scherm)afdruk 1 | - EJ en FDM - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs |  |
| Registratie Arbeid Uit – gebruiker 1 | (scherm)afdruk 2 | - EJ, FDM, ticket en x-rapport gebruiker - Bedragen en label NS gelijk in de outputs PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs (behalve rapport) Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Geen gebruik van Artikel “Arbeid in” en “Arbeid uit”. Registratie via Prikklok functie.

### Nummering elektronisch journaal

De journaalposten in het elektronische journaal of het journaalbestand (met daarin onder andere alle tickets van de verschillende events) mogen voor elke kassa hoogstens één oplopende nummering per event type hebben. Zowel een doorlopende nummering over de eventtypes heen als een doorlopende nummering per eventtype kunnen dus gebruikt worden.

De aanvrager vermeldt hoe de nummering gebeurt : één per eventtype of één doorlopende reeks voor het hele elektronische journaal.

De aanvrager vermeldt daarbij of de nummering van de journaalposten gelijk is aan deze van de ticketten of niet.

De aanvrager beschrijft op welke manier de kassa bij wijziging of splitsing van tafel de nieuwe nummers toekent en op welke manier het oorspronkelijke nummer binnen de data(base) eventueel gelinkt kan worden aan de nieuwe nummers.

De aanvrager beschrijft op welke manier de kassa bij finalisering van een bestelling (pro forma) de nummer van verkoopsticket (normal) toekent.

### Nummering ticketten

De nummering van de ticketten moet doorlopend zijn, teneinde de volledigheid van de journaalposten (transacties) te garanderen.

Indien de nummering van de ticketten verschilt van de nummering van het elektronisch journaal, vermeldt de aanvrager hoe de nummering gebeurt : één per eventtype of één doorlopende reeks.

De aanvrager beschrijft op welke manier de kassa bij wijziging of splitsing van tafel de nieuwe nummers toekent en op welke manier het oorspronkelijke nummer binnen de data(base) eventueel gelinkt kan worden aan de nieuwe nummers.

De aanvrager beschrijft op welke manier de kassa bij finalisering van een bestelling (pro forma) de nummer van verkoopsticket (normal) toekent.

Verkoopsticket 	: aparte reeks oplopend nummer

Pro-forma ticket	: aparte reeks oplopend nummer

Training ticket	: aparte reeks oplopend nummer

### Hashing

De organisatie van de hoger beschreven verplichte functies, zoals die binnen de gecertifieerde kassa voorzien wordt voor de gebruiker, dient mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing. (zie hoger)

# COMMUNICATIE MET FDM

## Interface

De aanvrager beschrijft de interface van de kassa langs dewelke verbinding maakt met de FDM.

### Pincode

De aanvrager omschrijft hoe de gebruiker bij het eerste gebruik van de vsc-kaart de pincode kan invoeren en verzenden naar de fdm.

Is uitsluitend in te stellen door de dealer.

### Koppeling FDM

Indien de FDM is afgekoppeld, mag de gebruiker geen transacties meer kunnen inbrengen.

De aanvrager omschrijft hoe in de kassa de FDM-koppeling aangemaakt en geconfigureerd kan worden.

In de parameters is een parameter (uitsluitend door de dealer in te stellen).

CleanCashDriver 	/dev/ser..

CleanCashInit 		+raw -ihflow -ohflow -isflow -osflow par=none bits=8 baud=19200

Dit criterium dient mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing. (zie hoger)

#### Test afkoppeling FDM

De aanvrager voert volgende test uit en beschrijft de resultaten (gevolgen en boodschappen van de kassa) in zijn rapport :

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Correct werkende en verbonden kassa en fdm: request FDM identification (identifier I) versturennaarfdm | (scherm)afdruk 1 | - Scherm - Antwoord vanwege fdm zonder error(s) |  |
| FDM fysisch afkoppelen van de kassa | (scherm)afdruk 2 | - Scherm - Geencriterium | (1) |
| Verkoop van 1 artikel food1 : Ticket afdrukken | (scherm)afdruk 3 | - Scherm - Kassazendteen melding |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Indien de BlackBox (fysisch) wordt afgekoppeld dan wordt onderstaande melding gegeven en zal de kassa functionaliteit geblokkeerd zijn.

- De aanvrager vermeldt of de kassa  de afkoppeling registreert (bv indien kassa op regelmatige basis een request naar de FDM verstuurt) of pas als er transactiedata naar de FDM verstuurd worden en daarop geen antwoord komt.

## Notatieregels

Bijlage 2 – hoofdstuk 8

Alle bedragen en percentages worden uitgedrukt met 2 decimalen, met dien verstande dat:

· Er geen scheidingsteken wordt gebruikt voor de decimalen;

· Integers worden daarom aangevuld met “00”;

Er mag in de data geen scheidingsteken worden gebruikt voor de duizendtallen

Deze regels gelden alleen voor de data die door de kassa verzonden worden naar de FDM.

### Testregistratie

De aanvrager doet volgende testregistratie voor het eventtype Normal :

| Stap beschrijving | Verkregen resultaat | Verwacht resultaat | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkoop 200 x food2 | (scherm)afdruk 1 | - EJ, FDM, ticket en x-rapport financieel - Bedragen en label NS gelijk in de outputs Bedrag FDM zonder punt en komma PLU-hash, handtekening VSC gelijk in de outputs Ticket en rapport : inhoud en lay-out volgens criteria uit de circulaire |  |
| Naam en telefoonnummer van de tester |  |  |  |

Login als “Ober 1”/”Manager 1”. Klik op tafel met nummer “1”.Vul in het orderscherm het getal 200 in (door op de getallen te drukken).Klik op de knop “X” en vervolgens op “Food2”.

Klik op “Druk Rekening”

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” kunnen de gegevens bekeken worden(zie omschrijving II.2.2.3 Logboek)

Met behulp van de functie “Copy Memory Stick” of de export functie worden de tabellen geëxporteerd (zie omschrijving II.2.1.2 POS)

Proforma regels:

Normal sales, transactie regels:

## Requests (identifiers)

Volgende identifiers moeten zowel door het kassasysteem als de FDM ondersteund worden :

I:   request FDM  identification

P:   zendt PIN code van de VSC via het kassasysteem naar de FDM

H:  request Hash & Sign naar de FDM

Optioneel :

S:   request status FDM

J: zendt data naar de SD-kaart in poort 4 (elektronisch journaal/journaalbestand).

De aanvrager simuleert de bovenstaande boodschappen naar de FDM en omschrijft in het rapport hoe de kassa het ontvangen antwoord van de FDM weergeeft.

## Errorcodes FDM

### Verplichte fout-enwaarschuwingscodes

#### Overzicht

#### Testen

Doel is na te gaan hoe de kassa inkomende fout-enwaarschuwingscodes vanwege de FDM behandelt, m.a.w. :

- of de kassa deze juist interpreteert

- en hoe de kassa deze weergeeft aan de gebruiker

De aanvrager simuleert de volgende verplichte boodschappen van FDM-(software) en omschrijft in het rapport hoe de kassa er mee omgaat en hoe ze deze weergeeft aan de gebruiker:

101, 102

201 tem 205, 208 tem 210

### Optionele fout- en waarschuwingscodes

Deze codes gelden voor het geval de kassa gebruik maakt van de optie om het elektronisch journaal op de fdm op te slagen.

Indien de kassa gebruik maakt van deze optie, vermeldt de aanvrager in het rapport hoe de kassa er mee omgaat en hoe ze deze weergeeft aan de gebruiker.

## Hashing

De organisatie van de hoger beschreven communicatie met de FDM (inclusief de notatieregels) dient mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing. (zie hoger)

## Overige communicaties

### Netwerk

Daarbij dient omschreven te worden hoe de database functioneert in het geval meerdere kassa’s worden gebruikt in een horecazaak :

- Beschrijving van de architectuur (server-client, terminal, cloud,…)

Server Node kan één of meerdere Client nodes hebben in een netwerk.

Stamgegevens worden over het netwerk in sync met de Clients. (elke 5 sec)

Realtime data is direct actueel over alle nodes

Handhelds communiceren via WiFi naar de ServerNode.

- Plaats(en) van bewaring van actuele en historische gegevens

ServerNode

- Reservekopie en/of backup ?

Intern geheugen backup lopende transacties (4x)

History data, naar /Journal folder

Naarbackoffice

Naar Memory Stick

- Synchronisatie van datagegevens

Via netwerk node’s onderling

Via netwerk naar handhelds (socket)

Stamdatasync elke 5 seconden.

Realtime data, message systeem via server node

### Externe toestellen of applicaties

De aanvrager geeft een overzicht van de externe toestellenofapplicaties (hotelmanagement, minibar,…) die eveneens transacties ingeven in de kassa.

Applicaties:

UnitouchBackoffice software, rapportage, programmeringkaart, fakturatie

X-Plan, wellness planning / reservering software.

Koppeling div. Hotelsystemen, Hotel Concepts, Briljant, Fits-hotel

Toestellen:

Handheld Unitouch

Handheld app. Android. Unitouch

Setup functie: CashReg (nummer kasregister), FreeTextPlu: Berichtingave artikel. SplitAccountNr, Tafelnummer te gebruiken voor splitrekeningen achteraf. FontScaleLarge, Lettertype instelling. InvertColors, zwart/wit wit/zwart instelling voor contrast. PromptMenuQty, vraag voor aantal menu’s voor bestelling. NrCustomers, vraag aantal personen aan tafel. NrcMandatory, verplichting ingave aantal personen aan tafel.  Update knop: Zoekt update van programma via internet. Sync knop: Leest gegevens binnen van kassa. Terug knop: Terug naar programma.

View Functie:

Open een tafel,

Ga naar betalen, (swipe scherm)

Druk op Betalen

Totaal bedrag van de rekening komt op het scherm

Druk op View -> dit wordt als tussenrekening naar de FDM verstuurd

Print functie, een tussenrekening wordt geprint en naar de FDM verstuurd.

Betaald functie,

Een echte rekening wordt afgedrukt, en ook naar de FDM verstuurd.

App. Hotelkamer bestelling klant

Webshop koppeling, via cloud

De deamon (staat op de kassa):

/usr/symbol/800/symbold

/usr/symbol/800/symbold_pc

Dit is een programma dat ontvangt paketten met alle mogelijke externe applicaties. Bevat de toegangscontrole.

De aanvrager geeft per extern toestel of applicatie een vergelijkend overzicht van de functies en mogelijkheden (in vergelijking met de standaardapplicatie).  Met oa de toegangsmogelijkheden en –rechten tot de transactiegegevens.

De aanvrager geeft per externe applicatie de digitale handtekening van de betrokken programmabestanden.

Er wordt opgemerkt dat applicaties die de kassagegevens bewerken aan de zelfde eisen dienen te voldoen als een gecertifieerde kassa.

De communicatie met externe toestellen en applicaties dient mee opgenomen te worden in de handtekening van de hashing. (zie hoger)

### Overzicht van de poorten

De aanvrager geeft een overzicht van de aanwezige poorten en beschrijft welke geactiveerd zijn en welke communicaties en functionaliteiten gebruik maken van deze poort.

Div. seriele, parallel, netwerk poorten. Vrij indeelbaar.

# OUTPUT

## BTW-ticket

### Configuratie

De aanvrager omschrijft de manier waarop verplichte (die beschreven zijn in de circulaire) en eventuele niet verplichte ticketten (factuur,…) kunnen worden afgedrukt, samen met de manier waar en hoe de ticketten door de gebruiker eventueel kunnen geconfigureerd worden.

Het volstaat om hiervoor te verwijzen naar de plaats in de gebruikershandleiding.

De manager kan alleen maar Kop en Voettekst wijzigen. Zie manager handleiding 3.5.

Alleen dealers kunnen wijzigen.

Klik op knop “Manager” om naar het scherm te gaan ten behoeve van de verplichte ticketten.

Er wordt opgemerkt dat de configuratie in die mate beperkt wordt, dat de link tussen het eventtype (normal, pro forma en training) en de verplichte afdrukken op het ticket (“BTW-kasticket”, “dit is geen geldig BTW-kasticket”, controledata,…) ongewijzigd blijft.

## Rapporten

### Configuratie

De aanvrager omschrijft de manier waarop verplichte (volgens de circulaire) en niet verplichte rapporten kunnen worden opgevraagd, samen met de manier waar en hoe de rapporten door de gebruiker eventueel kunnen geconfigureerd worden.

Het volstaat om hiervoor te verwijzen naar de plaats in de gebruikershandleiding.

Rapporten kunnen niet worden geconfigureerd door een manager. Alleen door een dealer.

Opvragen rapporten:

“Manager”

“Per Verk.”

X-gebruiker

Z-gebruiker

Prikklok tijden –Alle-

“Manager”

“Rapporten”

X-Financieel

Z-Financieel

### Voorbeeldrapport

De aanvrager voegt bij/of integreert in het rapport voor elke verplicht rapport (volgens de circulaire)een voorbeeld.

## Hashing

De module of het programma voor de configuratie van ticketten en rapporten dient mee gefixeerd en opgenomen te worden in de handtekening van de hashing (zie hoger).

## Overige afdrukken

### Beschrijving

De aanvrager omschrijft in deze rubriek alle mogelijke afdrukken die niet gedocumenteerd zijn in de rubrieken ‘BTW-ticket’ en ‘rapporten’.

Het volstaat om hiervoor te verwijzen naar de plaats in de gebruikershandleiding.

### Voorbeeldafdruk

De aanvrager voegt als bijlage aan het rapport voor elke soort rapport een voorbeeld toe.

# OVERIGE

## Identificatie

### ECR

#### Uitwendig : modelaanduiding en productienummer

Elk kassasysteem moet voorzien zijn van een modelaanduiding en een productienummer.

Dit productienummer moet een uniek nummer zijn waarmee zowel het kassasysteem als de fabrikant ervan éénduidig wordt geïdentificeerd en wordt als volgt opgebouwd: .

AXXXCCCPPPPPPP waarbij:

- AXXX = identificatienummer producent van een elektronisch kassasysteem (op aanvraag verstrekt door de administratie)

- CCC = modelnummer producent (op aanvraag verstrekt door de administratie)

- PPPPPPP = alfanumeriek productienummer (gebaseerd op serienummer of licentiesleutel)

Dit unieke productienummer moet op elk opgesteld kassasysteem op onverwijderbare wijze aangebracht worden.

De aanvrager beschrijft in zijn aanvraag op welke plaats en op welke manier (wijze, kleur, afmetingen) de modelaanduiding en het productienummer worden aangebracht.

Licentie is te lezen via memory stick. Licentie bestand,

.license_bbk

Licentie is gebaseerd op macaddress hardware + licentienaam.

Naam van de aanvrager van de licentie (Licentienaam) is zichtbaar in de titelbalk van het programma

Hardware, serienummer. Zichtbaar onderaan de machine.

Inwendig : versienummer programma

Het kasregisterprogramma moet voorzien zijn van een versienummer. Dit versienummer moet een unieke aanduiding zijn van een softwareversie en bij elke wijziging van de software worden aangepast.

Bij een kasregisterprogramma dat in een kasregister of terminal is geïnstalleerd, moeten het versienummer en de naam van de producent van het programma kunnen worden afgelezen. De softwareversie dient gemakkelijk opvraagbaar te zijn of minstens duidelijk vermeld te worden op het aanmeldingsscherm.

De aanvrager beschrijft in zijn aanvraag op welke schermen (en op welke plaats op het scherm) het versienummer zichtbaar is en op welke manier ((snel)toetsencombinatie, browsing) deze schermen kunnen bereikt worden.

Versienummer wordt bovenin het scherm weergegeven en is “altijd” zichtbaar.

### POS

#### Uitwendig

Er worden geen criteria vooropgesteld.

Onderaan bij vlakke modellen, en achteraan bij modellen rechtopstaand. Hierin staat het hardware serienummer en hardware model. Bij onder deze sticker wordt een nieuwe geplakt met het programma produktienummer “BUNI001N123456”

Inwendig : versienummer programma

Het kasregisterprogramma moet voorzien zijn van een versienummer en een unieke licentiesleutel die beide afkomstig zijn van de kassaproducent. Het versienummer moet een unieke aanduiding zijn van een softwareversie en bij elke wijziging van de software worden aangepast.  De licentiesleutel moet een unieke aanduiding zijn van het kasregister.

De versienummer en de licentiesleutel dient gemakkelijk opvraagbaar te zijn eneveneens duidelijk vermeld te worden op het aanmeldingsscherm.

Het formaat dient als volgt te zijn :

BXXXCCCPPPPPPP waarbij:

- BXXX = identificatienummer producent van een PC-POS kassasysteem (op aanvraag verstrekt door de administratie)

- CCC = modelnummer producent (op aanvraag verstrekt door de administratie)

- PPPPPPP = alfanumeriek productienummer (gebaseerd op de licentiesleutel)

BUNI001

PPPPPPP

U/N (update / nieuw)

P (Dealer nummer) 1 = Luteijn, 2 Imler

P (Jaar) 4 = 2014 etc..

PPPP  (volgnummer)  0001, 0002 etc..

### Hashing

Het programma m.b.t. de criteria aangaande de inwendige identificatie voor beide systemen dienen mee gefixeerd te worden en opgenomen te worden in de handtekening van de hashing (zie hoger).

# BEDRIJFSPROFIEL

De gevraagde documentatie in dit hoofdstuk wordt louter ter informatie gevraagd.   De certificatie hangt niet af van de inhoud van deze informatie, maar wel van de juistheid en de volledigheid ervan.

## Interne controle

### Logging

- Wordt het gebruik van de software en de data gelogd ? Zo ja, welke acties, op welke manier en hoe lang ?

Ja, eventlogger. Zie eventlog view programma.

- Worden plugins van hardware (usb-stick) gelogd ?

Nee, kan alleen maar backup maken naar usb-stick.

### Interne organisatie

#### Ontwikkeling

Hoe is de ontwikkeling in uw bedrijf georganiseerd ?  intern/extern – plaats

Intern, hulst (Nederland)

Hoeveel ontwikkelaars werken aan het product ?

4

Worden er ontwikkelingsopdrachten uitbesteed ?

Nee

#### Dealers

Welke soort toegangen hebben externe dealers tot de software ?

Configuratie

Hebt u aan uw externe dealers/installateurs contractuele bepalingen opgelegd dienaangaande ?

Ja, kwaliteitseisen van installatie.

#### Technische ondersteuning

Hoe is technische ondersteuning voor gebruikers georganiseerd ?

Via de dealer

Indien het kassasysteem van op afstand (internet, vpn,..) wordt benaderd, dient de aanvrager bovendien de gebruikte toegangsmogelijkheden te omschrijven.

VPN verbinding geeft netwerktoegang tot het systeem. Met juiste paswoord kan je de instellingen configureren en/of data lezen.

### Risico-analyse

Hebt u voor de software en/of de data(base) een risicoanalyse uitgevoerd ?

Ja

Zo ja, welke risico’s zijn gecontroleerd ?

Data corruptie. (stroom uitval etc.)  Fraude mogelijkheden

Welke veiligheidsrisico’s hebt u vastgesteld ?

Import data, met wachtwoord beveiliging.

Data staat op meerdere locaties

Rollforward recovery.

Is er een veiligheidsplan ?

Ja, automatische recovery van data na stroom uitval etc.. Tot 4x recovery beveiliging.

## Externe controle

### Andere certificaten

#### Kassa

Is er een certifiering door een andere certificatie-instelling toegekend voor dit soort kassa ? Zo ja, de welke ?

NMI (weegschaal koppeling)

CleanCash (Zweden koppeling blackbox)

Indien ja, dient de aanvrager een kopie van het certificaat aan de aanvraag toe te voegen, samen met identiteitsgegevens van de certificatie-instelling en een overzicht van de normen.

#### Bedrijf

Is er een certifiering door een andere certificatie-instelling toegekend voor uw bedrijf ? Zo ja, de welke ?

Nee

### Klanten

Zijn er klanten die veiligheidseisen hebben gesteld ? Zo ja, de welke ?

Nee

De aanvrager bezorgt de juridische bepalingen (of een modelcontract) van de eisen, samen met een technische omschrijving.

### Verzekeringsmaatschappij

Hebt u een verzekering afgesloten m.b.t. dit product ? Zo ja, welke risico’s hebt u laten verzekeren ? Welke eisen stelt uw verzekeringsmaatschappij ?

Nee

De aanvrager bezorgt een kopie van het contract, samen met een technische omschrijving indien dit het verzekeringscontract zou vergezellen.